FlowCC 智能桌面风扇

产品文档

你的桌面气流控制中心 · 软件规格 · 交互说明 · 通信协议 · 硬件对接指南

| 文档版本 | 软件版本 | 发布日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | V1.0.0（标准版） | 2026-08-12 | M1 已交付 |

# 1. 产品概述

## 1.1 背景与愿景

FlowCC 是一款面向个人桌面场景的智能风扇控制系统。传统桌面小风扇只有机械按键，档位固定、无法定时、更谈不上智能联动；而市面上的智能风扇往往价格偏高、且被封闭在厂商自己的 App 生态里。FlowCC 的思路是：用一块低成本的 ESP32 开发板接管普通直流小风扇，通过自研桌面软件提供完整的控制体验，并为用户保留全部硬件与协议的开放性。

产品采取「软件先行、硬件随时对接」的研发策略：软件层通过设备抽象隔离硬件细节，在没有实体硬件的阶段即可完整开发、演示与测试；硬件到位后刷入参考固件，切换到串口模式即可接管实体风扇，软件代码零改动。

## 1.2 目标用户与使用场景

- 桌面办公 / 学习场景：电脑旁长时间使用，需要安静、可调、可定时的送风。

- 午休 / 夜间场景：睡眠风逐渐减弱、定时关机，避免整夜直吹。

- DIY 爱好者：希望亲手改造小风扇，并理解从软件协议到硬件驱动的完整链路。

## 1.3 核心设计原则

- 软件先行：模拟设备与真实设备共用同一套接口，硬件缺席不阻塞软件进度。

- 协议开放：串口协议为人类可读的 ASCII 行协议，任何串口助手都能调试。

- 安全简单：低压直流方案，固件与电路设计包含防误导、防反电动势等保护。

# 2. 功能清单（标准版 V1.0）

标准版覆盖基础控制、送风模式、定时关机与设备管理四大模块，全部功能已在模拟模式下实现并通过自动化测试。

| 模块 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 基础控制 | 电源开关 | 界面中央大按钮，带颜色与图形状态反馈 |
| 基础控制 | 三档风速 | 1/2/3 档，固件端 PWM 占空比映射，可按风扇特性调整 |
| 基础控制 | 摇头 | 舵机 0~180° 往复摆动，停止摇头自动回中 |
| 送风模式 | 恒定风 | 按设定档位持续稳定送风 |
| 送风模式 | 自然风 | 每 4~9 秒随机起伏一档，模拟阵风效果 |
| 送风模式 | 睡眠风 | 每 20 分钟自动降一档，直至最低档，越睡越轻柔 |
| 定时关机 | 睡眠定时 | 30 分钟 / 1 小时 / 2 小时，倒计时显示，到点自动关机 |
| 设备管理 | 模拟模式 | 内置虚拟风扇，无需硬件即可体验全部功能 |
| 设备管理 | 串口发现 | 自动枚举系统可用串口，支持手动刷新 |
| 设备管理 | 心跳监测 | 每 5 秒轮询设备，连续 3 次无响应自动判定掉线并提示 |
| 设备管理 | 偏好记忆 | 档位、摇头、模式、串口与波特率设置退出时自动保存 |

# 3. 交互说明

## 3.1 界面布局

主窗口自上而下分为五个区域：

- 设备连接条：模式切换（模拟模式 / 串口设备）、串口选择与刷新、波特率、连接/断开按钮及上下文提示。

- 风扇控制区：左侧为圆形大电源按钮与开关机文字状态；右侧为三个档位按钮、摇头开关，以及「当前输出」指示（在场景模式下展示实际输出档位）。

- 送风模式区：恒定风 / 自然风 / 睡眠风单选，下方附当前模式的行为说明。

- 定时关机区：取消 / 30 分钟 / 1 小时 / 2 小时按钮与倒计时文字。

- 状态栏：连接状态（含固件版本）、错误提示（红色）与软件版本号。

## 3.2 关键操作流程

### 首次启动

软件默认进入模拟模式，内置虚拟风扇立即可用，所有控件均可正常操作。这是无硬件用户与硬件未到货阶段的默认体验。

### 连接实体硬件

- 将刷好固件的 ESP32 经 USB 数据线连接电脑，确认设备管理器中出现串口（如 COM3）。

- 在「设备连接」中将模式切换为「串口设备」，软件自动枚举可用串口。

- 确认波特率 115200，点击「连接」。连接成功后状态栏显示端口号与固件版本。

- 此后所有操作均直接作用于实体风扇；软件每 5 秒心跳，掉线自动提示。

### 便捷交互约定

- 关机状态下直接点击档位 = 开机并设到该档位，减少一次点击。

- 自然风 / 睡眠风模式下，「当前输出」指示实际送风档位，与用户设定档位区分显示。

- 连接失败时弹出错误对话框并给出排查方向（驱动、线缆、固件）。

# 4. 系统架构

## 4.1 分层架构

软件主体为 Python 实现，自上而下分为四层：

| 层次 | 组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 界面层 | fanctl/gui/mainwindow.py | tkinter 控制面板，只负责渲染与转发点击 |
| 控制层 | fanctl/controller.py | 状态机、定时关机、自然风/睡眠风场景引擎、心跳监测 |
| 设备抽象层 | fanctl/device/ | FanDevice 统一接口；模拟设备与串口设备可热替换 |
| 协议/传输层 | fanctl/protocol.py、serialdev.py | ASCII 行协议编解码，串口一问一答事务 |

固件层（firmware/esp32_fan/）为 Arduino 框架下的 ESP32 参考实现，与协议逐条对应：解析命令、PWM 调速、舵机摇头、状态上报。

## 4.2 线程模型

GUI 线程与设备操作完全解耦：界面线程只读取状态快照并渲染，所有设备操作进入命令队列，由后台 worker 线程统一执行（指令间隔 200ms 级别）。串口通信的阻塞等待不会卡住界面；界面每 200ms 轮询一次快照，状态变化即刻反映到控件上。该模型同样保证了未来接入更多设备类型（如蓝牙）时无需改动界面代码。

## 4.3 模拟模式与设备替换

MockFanDevice 在内存中实现了与真实设备一致的状态机，并模拟少量通信延迟以贴近真实手感。由于 GUI 与控制器只依赖 FanDevice 抽象接口，「模拟设备」与「串口设备」可在运行时热切换——这正是软件先行策略的核心保障：硬件到位当天，换设备即完成对接。

## 4.4 配置持久化

用户偏好（档位、摇头、模式、串口、波特率）在退出时保存至 %APPDATA%/FlowCC/config.json，下次启动自动恢复。出于安全考虑，断电前的开关机状态不会自动恢复——重新开机需要用户显式操作。

# 5. 串口通信协议 v1

协议为 ASCII 行协议：波特率 115200，数据位 8，无校验，停止位 1（8N1）；每条消息以换行符 LF 结尾；帧头大小写不敏感。该设计可直接用任意串口助手调试。

| 方向 | 帧 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机→设备 | PWR <0¦1> | PWR 1 | 设置电源 |
| 主机→设备 | SPD <1..3> | SPD 2 | 设置风速档位 |
| 主机→设备 | OSC <0¦1> | OSC 1 | 设置摇头 |
| 主机→设备 | STATE? | STATE? | 查询状态 |
| 主机→设备 | PING | PING | 心跳 |
| 设备→主机 | OK <CMD> | OK PWR | 命令执行成功 |
| 设备→主机 | ERR <CMD> <CODE> | ERR SPD BADARG | 失败：BADARG / UNSUPPORTED / INTERNAL |
| 设备→主机 | STATE pwr= spd= osc= | STATE pwr=1 spd=2 osc=0 | 状态上报（每次执行命令后自动发送） |
| 设备→主机 | PONG | PONG | 心跳回复 |
| 设备→主机 | HELLO FANCTL <版本> | HELLO FANCTL 1.0 | 上电问候帧 |

交互时序约定：主机每条命令等待对应的 OK / ERR 帧后才视为完成；设备在 OK 帧之后紧跟一帧 STATE 上报最新状态；主机连续多次未获应答即判定掉线。

示例（串口助手手工调试）：

PWR 1     ->  OK PWR / STATE pwr=1 spd=1 osc=0

SPD 3     ->  OK SPD / STATE pwr=1 spd=3 osc=0

OSC 1     ->  OK OSC / STATE pwr=1 spd=3 osc=1

# 6. 硬件选型与接线

## 6.1 采购清单（BOM）

| 物料 | 规格建议 | 数量 | 用途与说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控板 | ESP32 DevKit V1（CH340 USB 口） | 1 | 运行固件，USB 串口通信 + PWM 输出 |
| 风扇 | 5V 直流无刷小风扇（8cm 以内） | 1 | 送风主体；12V 风扇需另配电源 |
| 调速管 | N 沟道 MOSFET：AO3400 或 IRLZ44N | 2 | PWM 调速开关（含 1 个备件） |
| 续流二极管 | 1N4007 | 2 | 吸收风扇反电动势，保护 MOSFET |
| 电阻 | 1kΩ、10kΩ 各若干 | 若干 | 栅极限流与下拉，防上电误启动 |
| 摇头舵机 | SG90 + 自制摇头支架 | 1 | 实现左右摇头机构 |
| USB 数据线 | 与 ESP32 接口匹配（Micro/Type-C） | 1 | 必须为数据线，非纯充电线 |
| 搭接材料 | 面包板 + 杜邦线（或洞洞板焊接） | 1 套 | 电路连接 |
| 电源（选配） | 12V/2A 适配器 | 1 | 仅 12V 风扇需要，与 ESP32 共地 |

## 6.2 选型理由

选 ESP32 而非 Arduino UNO：ESP32 自带 USB 转串口（烧录与通信一根线）、PWM 资源丰富、体积小、价格低，且社区资料充足。不推荐直接改造「USB 直插小风扇」：这类风扇的调速电路封闭在电机内，软件只能控制通断，无法实现档位与摇头；而 MOSFET 低边开关方案可以完整接管转速。SG90 舵机用于摇头机构，扭矩足够带动小型摇头支架。

## 6.3 接线要点

| 节点 | 接法 |
| --- | --- |
| 调速回路 | GPIO25 → 1kΩ → MOSFET 栅极；栅极与 GND 间接 10kΩ 下拉；MOSFET 源极接 GND，漏极接风扇负极，风扇正极接电源正极 |
| 续流保护 | 1N4007 并联在风扇两端，阴极（色环端）朝向电源正极 |
| 摇头舵机 | GPIO26 接信号线（橙/黄），红线接 5V，棕线接 GND |
| 共地 | 外部风扇电源 GND 必须与 ESP32 GND 相连 |
| 供电 | 5V 风扇可由 ESP32 的 USB 5V 取电（电流≤0.5A 时）；12V 风扇必须独立供电 |

# 7. 固件烧录与联调步骤

- 安装 Arduino IDE 2.x，在「开发板管理器」中安装 esp32 by Espressif Systems（核心版本 ≥ 3.0）。

- 打开项目中的 firmware/esp32_fan/esp32_fan.ino。

- USB 连接 ESP32，在 IDE 中选择开发板（如 ESP32 Dev Module）与对应串口。

- 点击上传。成功后打开串口监视器（115200），按复位键应看到 HELLO FANCTL 1.0。

- 在串口监视器手工发送 PWR 1，风扇应启动；发送 SPD 3 应明显加速——固件即验证通过。

- 启动 FlowCC 软件，切换「串口设备」并点击连接，界面操作应实时驱动实体风扇。

排错提示：找不到串口多为驱动或数据线问题（CH340 需安装驱动）；连接超时多为波特率不匹配或固件未烧录；风扇不转先检查 MOSFET 方向与共地。

# 8. 项目里程碑与路线图

| 阶段 | 目标 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M1 软件版 | 模拟模式全功能、协议定稿、参考固件、单元测试与冒烟测试 | 已完成（2026-08-12） |
| M2 硬件原型 | 采购 BOM 物料、完成接线与固件烧录、串口联调通过 | 待启动 |
| M3 扩展功能 | 温度联动智能调速（接温度传感器）、每日定时任务、场景自定义 | 规划中 |
| M4 体验增强 | 系统托盘常驻、开机自启、固件 OTA 升级、多设备管理 | 规划中 |

## 8.1 当前验证状态（M1 交付基线）

- 单元测试 19 项全部通过，覆盖协议编解码、状态机、定时关机、自然风/睡眠风算法，连续三轮运行结果稳定。

- GUI 冒烟测试通过：窗口正常启动渲染，2.5 秒后自动退出。

- 模拟模式下全部交互流程（开关机、档位、摇头、三种模式、定时、断开/重连）可完整运行。

# 9. 风险与安全须知

- 本项目为低压直流方案（5V/12V），正确操作下无触电风险；但接线短路可能烧毁元件，建议通电前逐项核对线路。

- 续流二极管必须安装，否则风扇停转瞬间的反电动势可能击穿 MOSFET。

- 栅极 10kΩ 下拉电阻不可省略，防止 ESP32 启动瞬间 PWM 引脚悬空导致风扇误转。

- 使用 12V 风扇时务必独立供电并与 ESP32 共地，不要从 ESP32 板载 5V 引脚取电（电流能力不足）。

- USB 线必须为数据线；部分廉价线材只有充电功能，会导致找不到串口。

- 长时间无人值守使用时，建议在风扇供电回路中串接保险丝，并将风扇放置在平稳、无遮挡的位置。

FlowCC V1.0 · 本文档随项目演进持续更新